Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за изпълнение на обект:

„Основен ремонт на съществуваща спортна площадка ПИ 77195.716.570 на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Хасково ”

- Описание на ремонтните работи, предмет на поръчката:

Количествата и видовете строително монтажни работи се изпълняват съгласно приложената количествена сметка.

Изпълнението на обекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

- част Архитектурна

Спортната площадка се намира южно от сградата на училището и е в недобро състояние. Достъпът до игрището е от изток. С основния ремонт се предвижда полагане на нова асфалтова настилка, разчертаване и оборудване на игрища за хандбал, волейбол и баскетбол. С ремонта не се предвижда разширяване площта на спортната площадка. Запазват се съществуващите размери 42,00 м/23,80 м, като по всички външни страни е предвидено да се оканти с бордюри 12/25/50см. Предвижда се премахване на съществуващата асфалтова настилка, направа на изкоп за оформяне леглото на игрището, ограждане периметъра с бордюри 12/25/50 см, полагане, профилиране, уплътняване на трошено каменна настилка - 2 слоя по 20см. изпълнение бетонови фундаменти за баскетболни кошове, хандбални врат и за волейболни пилони. Игрищата за различните видове спорт ще бъдат очертани с двукомпонентна полиуретанова боя. Предвиден е монтаж на хандбални врати, баскетболни кошове, рингове и табла и волейболни пилони. Предвижда се изграждане на частична ограда в югоизточния ъгъл на имота.

Технически показатели:

Площ на имота:	6107.00 кв.м.

Размери на спортното игрище	42.00/23,80м

Площ на спортното игрище	996.00 кв.м.

- част Конструктивна

За монтажа на 2 броя баскетболни коша са предвидени два фундамента със армировъчна скара и в тях се за бетонира квадратна тръба, в която ще се монтира стойката на баскетболния кош, като стойката му влиза в обходната тръба и се закрепва чрез заваръчен шев.

За окачване на стойката на мрежата на волейболното игрище са предвидени два фундамента с армировъчна мрежа и в тях се полага кръгла чакаща тръба. В тази тръба се поставя стойката за волейбол, която може да се сваля и поставя многократно.

За закрепване на двете врати на хандбалното игрище ще се изпълнят 4 броя ивични фундаменти с армировъчна мрежа. Всяка врата се закрепва с 4 броя метални шини и 8 броя болтове M12x120, които се анкерират в двата бетонни фундамента.

Оградата, предвидена в югоизточния ъгъл е с дължина 18.955 м и ще е изцяло в имота на училището. Под терена се прави ивичен фундамент с размер 40 см ширина и 85см височина. Над терена до кота +0.20м се полага бетон. Във фундамента се полага заварена мрежа N8 със стъпка 20/20см. За ограждане ще се използват метални колове с профил 50x50x2.5мм с височина на стълба 1.80 м през разстояние 2,00 м осово и оградна мрежа PVC с височина 1.80 м.

Фундирането е решено на едно ниво. Котата на фундиране е приета -0.86м. Армировката се поставя на 10 см от контактната зона. Фундаментите трябва да се положат в здрава, ненарушена почва, годна за фундиране.

Материали: бетон С20/25 за фундаменти, Стомана В500В /N1/ с Н3=435 Мра оребрена. заварени мрежи стомана В420 и стомана 52750Н за планки и профили.

При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи.

- Технически спецификации и изисквания към материалите:

Всички строителни материали които ще се влагат при изпълнение на обекта, следва да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи (БДС, EN). Не се допуска употребата на материали, изделия и полуфабрикати без свидетелство за качество и технология на приложението им или ако нямат такова да бъдат придружени с декларации за съответствие.

Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати се доказва със свидетелство за качество от предприятието - производител.

- Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи:

- Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка.

- При изпълнението на строително-монтажните работи да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби — да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

- Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03 г. на МРРБ - 5 /пет/ години.

- Видовете строително-монтажни работи попадат в тези посочени в чл. 151 от Закона за устройство на територията и не се изисква издаване на разрешение за строеж. Обекта да се изпълни при спазване на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Приемането на строително-монтажните

работи следва да е съобразено с изискванията и условията на Наредба № з от :з 1.07.03 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- При възникването на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за последващи действия.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително- монтажните работи:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г;

- Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.ХП.2003 г., изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г.